FRC系列分压器

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司FRC系列分压器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

- 严格注意保持操作距离，确保操作安全。

- 检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

- 测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

- 严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	4

二、主要技术指标	4

三、使用说明	5

四、注意事项	5

五、产品清单	6

六、附件清单	6

七、售后服务	6

FRC系列分压器

## 一、概述

本系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量直流高压的平均值，又可测量交流高压的有效值，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，其内部采用优质电子元件，并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中，从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

二、主要技术指标

1．符合标准：DL/T 846.1—2004

2．电压等级：AC：300kV  DC：300kV

3．测量准确度：  AC：±1.5%

DC：±1.0%

4．工作环境：   温度：-5℃—40℃

湿度：≤85%

5．输入阻抗：2400MΩ

6．输出阻抗：2.4MΩ

7．高低压分压比：1 000：1

## 三、使用说明

本设备的分压器由两级分压筒组合而成，使用时务必将两部分可靠连接。

1．打开铝合金箱，取出分压器筒、均压球、专用数字测量仪表及。

2．打开底座包装箱，取出分压器底座，可靠放于水平地面上后，将带刹万象轮定死，然后取出依次装上两节分压筒。（见图1）。

3．在分压器“地线”接线柱上牢固地接上地线。

4．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。

5．将分压器输出引线接到专用测量仪表的电压接线孔内。

6．根据所需测量的高压，选择测量仪表的量程。

7．加载高压并记录数据。

8．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，方可拆除实验线路。

四、注意事项

1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

2．严格注意保持操作距离，确保操作安全。

3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。

五、产品清单

1．测量专用万用表        1块

2．中置均压环            1只

3．顶端均压环            1只

4．分压筒                2个

5．底座                  1个

6．铝合金包装箱          3只

六、附件清单

1．使用说明书            1份

2．产品合格证            1份

3．专用测量引线          1根

七、售后服务

本公司产品保修一年，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。